Table of Contents

# TinyMind-Audio

## 基于 openvela 的 SF32LB52 板载音频子系统适配

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 技术报告 队伍名称：TinyMind（编号 434） 提交日期：2026-09-20

## 1、信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | TinyMind-Audio |
| 队伍名称 | TinyMind（编号 434） |
| 团队分工 | Issaclfl（唯一成员）：驱动架构设计与实现、构建系统集成、真机调试、技术文档撰写。研发全程使用 AI 编程工具辅助（详见 3.6） |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新 + 新硬件平台适配（组合） |

一句话定位：为 openvela 的 SF32LB52 平台补上缺失的板载音频子系统——让一块出厂时麦克风与功放硬件齐备、却没有任何系统级驱动的“哑巴”开发板，第一次具备完整的录音与放音能力。

关于选题方向的说明：本项目主体是「新硬件平台适配」，即在该芯片上从零实现 NuttX 标准音频 lower-half 驱动；同时它是「AI 硬件产品创新」方向的能力底座——端侧语音交互的前提是先能稳定采到音频。按组委会模板「可多选组合」的规定，二者一并列出。

## 2、摘要

SF32LB52-DevKit-LCD 出厂时屏幕与触摸驱动齐备，但板载麦克风与功放完全没有系统级驱动，应用无法访问音频硬件。本项目基于 openvela 的 dev-ai-contest-2026 分支，从零实现了该芯片的 NuttX 音频 lower-half 驱动：对齐 audio_ops_s 全部回调，配置 AUDCODEC 模拟通路与 AUDPRC 数字路由，照抄芯片厂验证过的时钟表与防爆音上电时序，并采用私有双半暂存区承载环形 DMA 解决缓存一致性与缓冲对齐问题。真机实测：/dev/audio0 正常注册；30 秒连续录音全程 overruns=0（零丢包），落盘 1,048,576 字节，分 32 块经串口回传后逐字节完整（100% 无损），导出为 WAV 已在 PC 上实际播放验证。适配过程中定位并修复了 11 个缺陷，其中 5 个是编译期完全无法发现、只在上板后暴露的驱动逻辑缺陷；项目同时沉淀了可复用开发 Skill 一个。

在此基础上继续往前推了两层。其一，把 openvela 官方的端侧 AI Agent 引擎（packages/ai_agent，即官网所称 openvelaClaw）移植到本板——官方 defconfig 原本只覆盖 QEMU、ESP32-S3、Gemini-S1 三块板，SF32LB52 是第四块，也是 armv8-m 上的第一块；真机实测 Agent 启动完成，36 个工具注册、Skills 系统装载、配置写入成功。其二，为这块没有任何网卡的板子补上了 IP 承载：芯片不带以太网 MAC、vendor 树无 WiFi 驱动、片内 USB 是 CDC ACM 串口，因此走 UART2 上的 PPP，PC 侧作网关；板侧 3 处改动与 PC 侧完整链路均已验证（WSL 内双 pppd 对接，LCP/IPCP 协商成功、跨链路 ping 3/3 零丢包），只差 UART2 的物理接线。本报告如实区分“已实测”与“未完成”：语音通道经查证依赖 Vela 媒体框架（FFmpeg + PFW 插件），在 armv8-m 上属于另一个独立工程，故只承诺文本对话，语音通道列为后续工作。

关键词：openvela、NuttX、音频驱动、lower-half、SF32LB52、DMA、环形缓冲、防爆音、openvelaClaw、PPP

## 3、正文

### 3.1 绪论

#### 3.1.1 项目背景与问题定义

应用场景：openvela 面向 AIoT 与 AI 硬件，语音交互是其中最高频的交互形态。而语音交互的物理前提，是设备能稳定采集音频。SF32LB52-DevKit-LCD 是本届大赛官方提供的开发板之一，官网对其适用场景的描述明确包含「蓝牙音频终端」与「多媒体」。

真实痛点：拿到板子后我们发现一个反差——这块板子的硬件是完整的：

| 板上已有的音频硬件 | 状态 |
| --- | --- |
| 模拟 MEMS 麦克风 | 已焊接 |
| Class-D 音频功放 | 已焊接（使能脚 PA10） |
| 外接喇叭母座（≤3W/4Ω） | 已引出 |
| 片内 AUDCODEC（ADC/DAC/PGA） | 芯片内置 |
| 片内 AUDPRC（数字路由/混音/EQ） | 芯片内置 |

但系统侧是空白的：板级支持中 grep audio / codec / i2s / pdm / mic 无任何命中——屏幕有驱动、触摸有驱动、按键有驱动，唯独音频子系统一行代码都没有。板子出厂就是“哑巴”。

这不是某个开发者的疏忽，而是新平台适配的典型缺口：芯片厂提供了寄存器级 HAL，操作系统侧却需要有人把标准驱动框架与这颗芯片的模拟时序对接起来。这是一件必须有人做、但很少有人愿意做的事——因为它既不属于应用开发，也不属于内核开发，处在两者之间的“最后一公里”。

#### 3.1.2 技术难点

真正动手后，难点集中在四个地方：

- 双器件协同：音频通路不是一颗芯片，而是 AUDCODEC（模拟↔数字）+ AUDPRC（数字路由） 两颗功能单元串联。前者管 PGA/ADC/DAC/喇叭驱动，后者管路由/混音/EQ/数字增益。任何一侧配错，症状都是“无声”，而不会报错。

- 时钟树敏感：采样精度依赖 Σ-Δ ADC 的过采样率（OSR）与斩波时钟配比，这些参数在芯片厂驱动里是一张调好的表。自行推算分频比的结果通常是噪声或静音。

- 缓存一致性：该芯片 D-Cache 是开启的（CONFIG_ARMV8M_DCACHE=y）。DMA 在 CPU 背后写内存，若不显式维护缓存，读回的是陈旧数据——这类错误在编译器看来完全合法。

- 错误的呈现方式是“静默”：本项目遇到的多数缺陷不产生任何日志、不复位、不报错，只是“没有输出”。定位手段只有对照实验与逐步插桩。

#### 3.1.3 创新点

技术层面：采用私有双半暂存区承载环形 DMA 的架构（详见 3.2.3）。它一次性收敛了三个典型难题——缓存一致性、缓冲物理对齐、以及 HAL 强制环形模式与“逐缓冲交付”之间的语义错配。代价仅是每 256ms 一次 8KB 内存拷贝（约 32KB/s），相对 DMA 传输本身可忽略。

工程层面：把“适配过程中的 11 个真实缺陷”完整记录成文档（见 3.4.4），其中多个属于只有上板才暴露、且失败方式为静默的类型。这些经验已沉淀为可复用 Skill。

交互/产品层面：提供了一条不依赖额外硬件即可验证音频链路的路径——通过串口把板载 tmpfs 中的 PCM 导出到 PC 重建为 WAV。这使得在没有喇叭的情况下依然能获得“可听见”的验收证据，对硬件不齐备的团队具有实用价值。

### 3.2 系统方案设计

#### 3.2.1 系统总体架构

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  应用层                                                        │
│   nxrecorder（NuttX 自带，录音 CLI）  ← 本项目实测所用验证工具  │
│   未来：KWS 语音唤醒 / 语音交互应用（见 3.7 路线图）            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  openvela / NuttX 音频上半身（官方，未改动）                    │
│   VFS 设备节点  ·  缓冲队列  ·  多会话仲裁  ·  消息队列通知     │
│   标准 IOCTL：GETCAPS / CONFIGURE / GETBUFFERINFO /            │
│               ENQUEUEBUFFER / START / STOP / RELEASE           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ★ 本作品：音频 lower-half 驱动                                 │
│  ┌─────────────────────────┐  ┌────────────────────────────┐  │
│  │ bsp_audio.c（适配层）    │  │ bsp_audio_hw.c（硬件层）    │  │
│  │ 826→857 行               │  │ 921 行                      │  │
│  │ · audio_ops_s 全部回调   │  │ · 电源/时钟/路由配置         │  │
│  │ · 函数表 + 设备注册      │  │ · 防爆音上电/下电时序        │  │
│  │ · 缓冲队列 pendq         │  │ · 环形 DMA + 双半暂存区      │  │
│  │ · 数据搬运与上层回调     │  │ · 中断服务与 HAL 弱回调覆盖  │  │
│  └─────────────────────────┘  └────────────────────────────┘  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  芯片 HAL（SiFli 提供，未改动）                                 │
│   bf0_hal_audcodec / bf0_hal_audprc / bf0_hal_dma / PMU / RCC  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  硬件                                                           │
│   MEMS 麦克风 → AUDCODEC(ADC) → AUDPRC(RX0) → DMA1_CH4 → 内存  │
│   内存 → DMA1_CH1 → AUDPRC(TX0) → AUDCODEC(DAC) → PA(PA10) → 喇叭│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流（录音方向）：

声波 → MEMS 麦克风（模拟电压）
     → AUDCODEC：PGA 可编程增益（默认 12dB）→ Σ-Δ ADC（16bit）
     → AUDPRC：RX 通道路由与数字增益（0dB）
     → DMA1_Channel4：环形模式自动搬运，无需 CPU 参与
     → 驱动私有暂存区（2 × 8KiB，64 字节对齐）
       ├─ 半满中断 → 服务半区 0
       └─ 全满中断 → 服务半区 1
     → 驱动 serve_half()：invalidate D-Cache → 拷入上层 ap_buffer
     → upper(AUDIO_CALLBACK_DEQUEUE)：通知上半身"这桶满了"
     → 应用 read() / 消息队列取走

#### 3.2.2 方案论证与选型

开发板选型：本届大赛官方提供多款平台。选择 SF32LB52-DevKit-LCD 的理由：

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务真实存在 | 该板音频驱动确为空白（已用 grep 验证），不是重复劳动 |
| 硬件齐备 | 麦克风、功放、喇叭座、片内 codec 全部焊好，无需外接模块 |
| 官方定位吻合 | 官网对 SF32LB52 LCD 的适用场景明确写有「蓝牙音频终端」 |
| 生态成熟 | openvela 已完成该板基础适配，可集中精力在驱动本体 |
| 成本极低 | 开发板押金 50 元（提交作品后退还），无额外物料 |

端 / 云职责划分：本作品是端侧系统组件，全链路在本机完成，无云端依赖，因此不存在断网降级问题——音频采集不依赖任何网络条件。这一点对未来 AI 应用也是有利基础：语音唤醒可在端侧闭环，无需上传音频。

与备选方案的对比：

| 备选路径 | 未采用的原因 |
| --- | --- |
| 用 NuttX 通用 audio_i2s.c 改硬件参数 | 该板音频不经 I2S：麦克风模拟直连片内 AUDCODEC。通用驱动假设的 I2S 数据面在这一硬件上不存在 |
| 只做应用层、不碰驱动 | 板上无任何可用音频设备节点，应用无从调用；且驱动扩展是技术难度评分项 |
| 用厂商 RT-Thread SDK 的音频示例移植 | 示例面向 RT-Thread 与裸机，不含 NuttX upper-half 契约（缓冲队列、回调、ioctl 语义），无法直接复用，但其寄存器配置与时序是权威参照 |

#### 3.2.3 关键模块设计：私有双半暂存区 + 环形 DMA

这是本作品最核心的架构决策。

问题的三方约束：

- HAL 强制环形模式：HAL_AUDPRC_Receive_DMA() 内部会检查句柄的 dest_sel 字段，只要它不是 AUDPRC_TX_TO_MEM 就自动把 DMA 设为 CIRCULAR 并挂上半满回调（bf0_hal_audprc.c:796）。也就是说 HAL 期望的用法是“环形缓冲 + 半满/全满两个中断”，而不是“一个缓冲一次传输”。

- 上层缓冲不保证对齐：ap_buffer_s 由上半身按默认分配器给出，驱动无法约定其缓存行对齐或物理连续性。

- D-Cache 开启：DMA 目标区必须显式做缓存维护，否则读到陈旧数据。

方案：驱动自己持有一块双半暂存区（2 × CONFIG_AUDIO_BUFFER_NUMBYTES = 2 × 8KiB，64 字节对齐），用它承载环形 DMA；每次半满/全满中断各服务一个半区，恰好对应上层一个缓冲：

DMA 环形写入 → [半区0 8KiB][半区1 8KiB]
                 ↑半满中断    ↑全满中断
                 各交付/取用一个上层缓冲

收益：缓存维护范围收敛到“我们自己的、已知对齐的一块内存”，而不是散落在上层交来的任意缓冲上；同时环形模式与逐缓冲交付之间的语义错配被这层暂存彻底吸收。代价：每半区一次 8KiB 内存拷贝，即 32 KiB/s（16kHz/16bit/单声道），相对 DMA 传输本身可忽略。

缓存维护的时机（方向不同，顺序相反）：

- 采集：DMA 写内存 → 交付前 up_invalidate_dcache()（丢弃 CPU 侧陈旧行）→ 再拷贝给上层

- 放音：上层写内存 → 拷入暂存区 → up_clean_dcache() 推回内存 → DMA 才能读到新数据

- 启动前：对整块暂存区 up_flush_dcache()，避免残留脏行覆盖采集数据

#### 3.2.4 中断通路设计

DMAC1_CH4_IRQ (IRQn 53) → irq_attach(53 + 16)   ← NuttX 侧需加 16（Cortex-M 异常向量占用 0–15）
   → hw_rx_dma_isr() → HAL_DMA_IRQHandler(&g_audprc_hdma_rx)
      → AUDPRC_DMARxCplt / AUDPRC_DMAHalfRxCplt   （HAL 内部已挂）
         → HAL_AUDPRC_RxCpltCallback / RxHalfCpltCallback  （HAL 弱函数，本驱动覆盖）
            → hw_capture_half_ready()：invalidate 缓存 → 通知适配层
               → sf32lb52_stage_callback() → sf32lb52_serve_half()
                  → 拷入 ap_buffer → upper(AUDIO_CALLBACK_DEQUEUE)

放音方向对称（DMAC1_CH1_IRQ）。中断内只做一次有界内存拷贝加一次上层回调——NuttX 明确允许上层回调在中断上下文调用（nuttx/audio/audio.c:1477）。

### 3.3 核心算法与技术原理

说明：本作品是系统底层驱动，不含 AI 推理算法。本节按模板要求说明关键技术原理，以及 openvela 系统能力的运用情况。

#### 3.3.1 关键技术原理

(1) 时钟树：照抄而非推算

采样时钟由板上 48MHz 晶振分频得到，中间经过 Σ-Δ ADC 的过采样率（OSR）、斩波时钟、前级分频等多个参数。这些参数直接决定噪声底与直流失调，且相互耦合。本驱动完整照抄芯片厂验证过的配置表：

static const AUDCODE_ADC_CLK_CONFIG_TYPE g_adc_clk_xtal[] = {
  { 48000, 0,  5, 0, 0, 1, 5, 0 },
  { 16000, 0, 10, 1, 0, 0, 5, 2 },
};

表外采样率明确返回 -EINVAL——只支持真正支持的能力，不做无法兑现的宣称。44.1kHz 家族需要音频 PLL，本驱动不支持也不上报。

(2) 防爆音时序：为什么顺序不能错

功放输出端的偏置电压靠电容建立。使能瞬间若输出停在偏离共模点的直流电位，喇叭线圈会收到一个直流阶跃，纸盆猛推一下——就是“砰”。爆音与音频数据无关（一个字节都不发也会砰），因此只能靠模拟时序消除。

放音启动严格顺序（逐行对齐芯片厂驱动）：

静音 → DMA 挂载 → 数字使能 → 模拟分步上电 → 等 10ms → 开功放 → 等 100ms → 解除静音

停止严格逆序（下电的直流跳变同样会炸）。录音则相反：模拟先上 → MICBIAS 稳定 → 数字使能 → DMA 最后，因为录音没有爆音问题，只需避免把上电毛刺录进数据。

(3) stop 是双向握手，不是单向命令

NuttX 音频框架的 audio_stop() 会把会话先置为 AUDIO_STATE_DRAINING 再调用下半身的 stop()（nuttx/audio/audio.c:692），只有 AUDIO_CALLBACK_COMPLETE 能把它转回 OPEN（:1558）。主机侧同样在等这个信号：nxrecorder 的录音线程收到 AUDIOIOC_STOP 后故意不退出循环，注释写明 “we will loop until AUDIO_MSG_COMPLETE is received”。只停硬件而不回消息，主机线程会永远等下去——这个理解偏差曾导致整机假死（见 3.4.4 第 4 条）。

#### 3.3.2 openvela 系统能力的运用

按大赛判定标准（须使用 openvela 开源项目提供的系统能力，NuttX 内核仓库除外，且至少落地图形/AI/多媒体三项之一）：

| 能力项 | 是否落地 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 多媒体 | ✅ 本项目核心 | 音频采集与回放子系统，以 openvela 板级适配层（vendor/sifli）为载体实现，并纳入 openvela 统一构建系统 |
| 图形 | ✅ 板级已启用 | CONFIG_GRAPHICS_LVGL=y、CONFIG_VIDEO_FB=y、CONFIG_SIFLI_LCD=y，/dev/fb0 与 /dev/lcd0 在真机上均正常注册；lvgldemo、fb 已确认为固件内置命令（实际出画面取决于面板是否连接） |
| AI | ✅ 已落地 | 官方端侧 AI Agent 引擎 openvelaClaw（packages/ai_agent）移植到本板并经真机启动验证，见 3.4.7；36 个工具注册、Skills 系统装载 |

用到的 openvela 组件（逐项对照判定标准里“须使用 openvela 开源项目”的要求）：板级支持包 vendor/sifli/boards/sf32lb52/（openvela vendor 仓）；统一构建系统 build/envsetup.sh 与 build/cmake 自定义模块、lunch/m 流程（openvela build 仓）；板级配置系统 Kconfig/defconfig（openvela 构建体系）；AI Agent 框架 openvelaClaw packages/ai_agent（openvela packages 仓）；应用与快应用脚手架 app/、quickapp/（组委会下发）；LVGL 图形框架 apps/graphics/lvgl（openvela apps 仓）。此外，音频驱动所依托的 nuttx/audio 接口属于判定标准中排除的 NuttX 内核仓。

关于最后一行为什么不构成问题：音频驱动所依托的 nuttx/audio 接口确实属于被排除的 NuttX 内核仓，但本作品的成果不是“调用了这个接口”——是这块芯片的音频子系统此前在 openvela 上完全不存在（grep audio / codec / i2s / pdm / mic 在板级支持中无任何命中），我们把它从零补了出来，并经 openvela 的 vendor 板级层与 build 构建系统交付。在此之上落地的 AI（openvelaClaw）与图形（LVGL）两项能力，加上可现场演示的音频采集，共同构成“至少落地三项核心能力之一”的实证——而且 AI 与图形两项，用的都是判定标准明确认可的 openvela 仓库。

对 openvela 的拓展与改进建议：

- 本作品为该平台新增了音频子系统，填补了官方板级支持中 grep audio 无命中的空白。

- 一处值得上游注意的 API 陷阱：nuttx/include/nuttx/spinlock.h:1538 的守卫写成 #if CONFIG_SCHED_CRITMONITOR_MAXTIME_CSECTION >= 0 || defined(...INSTRUMENTATION_CSECTION)。 当该配置项未定义时，预处理按 0 参与比较，0 >= 0 为真 → enter_critical_section() 被声明为外部函数；而它的实现（sched/irq/irq_csection.c）只在 SMP 下编译。结果是非 SMP 内核里调用它必然链接失败。建议改为 #ifdef 形式或补上非 SMP 实现。本项目改用 up_irq_save()/up_irq_restore() 规避。

- 建议在官方板级文档中补充：板子有两个 Type-C 口——口 A 带板载 USB 转串口芯片（CH343，1A86:55D3 → COM5 → UART1 控制台 + ROM 下载），口 B 是 USB2.0 FS，接的是芯片原生 USB。板级 README 写“整板由片内 USB CDC ACM（VID 0x38F4）+ USB 直供”指的是口 B，但文档没有把两个口的分工讲清楚，实测时极易混淆：只插口 A 时 Windows 里枚举不到任何 0x38F4 设备，一度让我们误判“芯片 USB 没有引出、IP 承载只能走 UART2”。实际上固件里 cdcacm_initialize() 已经把片内 CDC ACM 注册成 /dev/ttyACM0（ls /dev 可见），把线插到口 B 就是一条现成的串口。建议官方文档明确标注两个口的用途与对应设备节点。另外板级 README 里写 UART2 为 /dev/ttyS1，那是 nsh 配置（多启用一路 UART3）下的编号；只启用 UART1/UART2 时实测是 /dev/ttyS0。还有一处使用陷阱值得写进文档：本板 SF32LB52 没有专用复位引脚，复位靠 USB-UART 桥的 RTS 拉负载开关切 VCC 实现，因此串口工具的 RTS 行为直接决定板子是死是活（screen/cu 会让芯片一直停在复位）。

- packages 项目未随基础 manifest 同步，导致整棵 packages 树不进构建（见 3.4.7 与 3.7.1）。这一条影响的是所有参赛队：apps/CMakeLists.txt:78 的 if(EXISTS packages/CMakeLists.txt) 不成立，连组委会自己下发的 app/hello_app 骨架（映射到 packages/demos/）都编不进去。建议在基础 manifest 中补上该项目，或把该判断改为不依赖目录存在性。

- 芯片 Kconfig 未声明已实现的能力：vendor/sifli/chips/sf32lb52/Kconfig 从未 select ARCH_HAVE_SERIAL_TERMIOS，而驱动里 TCGETS/TCSETS 的代码是完整的（sifli_uart.c:278,304），只是被这道开关挡住——后果是运行时改不了任何串口的波特率。补一行 select 即可，无新增代码。这类“能力已实现但未声明”的缺口不报错、只表现为功能不可用，建议在上游补齐。

#### 3.3.3 AI 算法实现

本阶段不涉及端侧 AI 模型部署。基于 3 天工期与单人投入的现实，我们选择先交付可靠的能力底座，而不是在底座未验证的情况下仓促叠加模型——后者会导致每一部分都是半成品。

AI 能力的具体落地规划见 3.7「不足与未来工作」，其可行性建立在本次已验证的音频采集链路之上：只有先能稳定拿到 PCM，语音唤醒才有输入。

### 3.4 系统实现

#### 3.4.1 固件架构与代码规模

| 文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| bsp_audio.c | 857 | 适配层：audio_ops_s 全部回调、设备注册、缓冲队列、数据搬运 |
| bsp_audio_hw.c | 921 | 硬件层：电源/时钟/路由、防爆音时序、环形 DMA、中断与缓存维护 |
| bsp_audio.h / bsp_audio_hw.h | 281 | 对外接口 |
| 合计 | 约 2059 行 |  |

生产仓改动仅 4 处（全部提供 apply.sh 一键落盘 + 标准 diff）：

| 文件 | 改动 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| src/CMakeLists.txt | SRCS 追加两个源文件 | 让驱动进编译 |
| drivers/CMakeLists.txt | 为厂商代码关闭 -Werror | 厂商 HAL 头含无原型声明，新版工具链下编译失败 |
| configs/nsh/defconfig | 增 CONFIG_AUDIO=y、CONFIG_AUDIO_CUSTOM_DEV_PATH=y、CONFIG_AUDIO_DEV_ROOT=y、CONFIG_SYSTEM_NXRECORDER=y | 启用音频框架与验证工具 |
| src/sifli_ap.c | 增 include + audio_register("audio0", audio) | 启动时注册设备 |

驱动源码通过 manifest 的 <linkfile> 自动就位，生产仓新增代码零侵入。

#### 3.4.2 设备注册与能力上报

/* 设备名必须传裸名：NuttX 会自行拼成 /dev/audio/[name] */
audio_register("audio0", audio);

配合 CONFIG_AUDIO_DEV_ROOT=y 得到 NuttX 提供的 “simple case” 路径 "/dev/" + name = /dev/audio0，且无需预先创建 /dev/audio 目录。

能力上报：getcaps 声明同时支持输入与输出方向（AUDIO_TYPE_INPUT | AUDIO_TYPE_OUTPUT）——驱动本就实现了完整放音通路，只声明输入会让按 OUTPUT 查找设备的宿主（如 nxplayer）直接跳过本设备。

#### 3.4.3 数据流与关键流程

录音一次完整会话（实测串口日志）：

nsh> nxrecorder
nxrecorder> device /dev/audio0
nxrecorder> recordraw /data/test.pcm
    sf32lb52_audio_hw_config_capture: capture config: 48000Hz 2ch 16bit
    sf32lb52_configure: configure: rate=48000 ch=2 bits=16
    sf32lb52_audio_hw_start: capture started (staging 16384 B, circular)
    sf32lb52_start: start: dir=0
nxrecorder> stop
    sf32lb52_stop: stop: overruns=0          ← 零丢包
    sf32lb52_audio_hw_stop: capture stopped
    sf32lb52_stop: stop: done
nxrecorder> q
nsh>                                          ← 板子正常返回
nsh> ls -l /data
    -rwxrwxrwx      262144 short.pcm          ← 256 KiB 音频

#### 3.4.4 硬件设计与适配（新硬件适配核心得分项）

是否完成全新硬件平台适配或驱动开发：是。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 芯片 / 开发板 | 思澈科技 SF32LB52（Cortex-M33）/ SF32LB52-DevKit-LCD |
| 驱动类型 | NuttX 音频 lower-half 驱动（character device，注册为 /dev/audio0），实现 audio_ops_s 全部回调 |
| 外接模块 | 无。使用板载模拟 MEMS 麦克风与板载 Class-D 功放；放音仅需外接 4Ω/≤3W 喇叭（可选） |
| 关键 BOM | 开发板 ×1（组委会提供）；4Ω 喇叭 ×1（约 5 元，可选） |

适配难点与解决方案（共 16 项，逐条记录）

以下问题按发现阶段分两组。第一组 6 项是工程环境与构建层问题，第二组 10 项是上板后才暴露的缺陷——每一条都是“编译通过、上板才现”，且多数失败方式为静默：没有日志、没有报错，只有“没有数据”。

第一组：环境与构建层

| # | 现象 | 根因 | 解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链接期报 arm-none-eabi-ar: not found | 工具链装在 ~/arm-tc-root/usr/bin，不在非交互 shell 的 PATH 中 | 脚本显式 export PATH |
| 2 | FATAL_ERROR: Kconfig environment depends on kconfiglib（模块其实已装） | CMake 用 find_program(olddefconfig) 探测，该可执行文件在 ~/.local/bin，而 .bashrc 的 PATH 赋值漏掉了它 | PATH 补上 ~/.local/bin |
| 3 | 改 defconfig 后配置不生效，且产物大小与改动前完全一致 | 增量构建复用 out/.../.config，不重新读取 defconfig | 删除 out/<board>_<config> 后重新 lunch + m；并养成核对产物大小/行数的习惯——这是识破“编译成功但跑的是旧代码”的唯一廉价手段 |
| 4 | undefined reference to enter_critical_section | spinlock.h:1538 的 #if CONFIG_SCHED_CRITMONITOR_MAXTIME_CSECTION >= 0 在符号未定义时按 0 比较，0 >= 0 为真 → 声明为外部函数，而实现只在 SMP 下编译（建议上游修复） | 单核板级驱动改用 up_irq_save()/up_irq_restore() |
| 5 | 编译报 expected expression before 'do' | dq_rem() 是 do{...}while(0) 语句宏，不能出现在赋值右侧 | 改用会求值的 dq_inqueue() 判断，再调用 dq_rem() |
| 6 | 设备注册不上，ls /dev 永远没有音频节点 | audio_register() 只接受设备名，NuttX 自行拼成 /dev/audio/[name]；传入完整路径会得到 /dev/audio//dev/audio0，而 inode_reserve() 遇中间目录不存在直接返回 -ENOENT | 改用裸名 + CONFIG_AUDIO_DEV_ROOT=y，路径变为 "/dev/" + name |

第二组：上板后暴露的驱动缺陷

① 开机静默死住（最严重）

- 现象：烧录成功、回读校验逐字节一致，但板子一个字都不输出；换 10 种波特率、试 8 种 RTS/DTR 电平组合、按 Reset、长时间监听，始终零字节。

- 定位：把音频初始化整段移除做对照实验，板子立刻正常启动到 nsh> → 范围锁定在音频初始化；随后在 hw_init() 每一步插入打印，二分到具体那一行。

- 根因：hw_init() 把 memset 过的 codec DMA 句柄挂进了 g_audcodec.hdma[]。HAL_AUDCODEC_Init() 对非 NULL 句柄调用 HAL_DMA_Init()，后者第一步就是 HAL_ASSERT(IS_DMA_ALL_INSTANCE(hdma->Instance));（bf0_hal_dma.c:550）。 Instance 是 NULL，断言失败。而本 HAL 的 HAL_ASSERT 无论是否定义 USE_FULL_ASSERT，展开都是 while (1) {;}（bf0_hal.h:419/:421）——不打印、不复位、永久空转。

- 解决：codec DMA 通道保持 NULL。HAL 里 if (hacodec->hdma[i] != NULL) 那个守卫，本就是为“未使用的通道留 NULL”设计的。

- 经验：xxx_Init() 里的循环守卫（!= NULL）往往就是“哪些字段可以不填”的官方说明。主动去“补全”它，可能正好踩进断言陷阱。这类断言的失败方式是静默死循环，没有任何日志可依。

② HAL_AUDCODEC_Config_RChanel() 的通道号约定

- 现象：录音时报 codec Config_RChanel failed: 1，采集永远配不起来。

- 根因：该函数内部是 switch (channel) { case 0: ... case 1: ... default: return HAL_ERROR; }，写的是 ADC_CH0_CFG / ADC_CH1_CFG——它要的是“方向内的相对通道号 0/1”，方向由调用哪个函数（RChanel / TChanel）决定。而 HAL_AUDCODEC_ADC_CH0 的枚举值是 0x02，直接落进 default。（Config_TChanel 同样按 0/1 分支，而 HAL_AUDCODEC_DAC_CH0 恰好是 0，所以放音路径“碰巧”是对的——一半对一半错最容易漏掉。）

- 解决：两处都传 0。

- 经验：HAL 里的通道参数有两种约定（全局枚举 vs 方向内相对号），只能以其 switch 分支的实际写法为准，不能按枚举名想当然。

③ 设备关闭后永久 busy

- 现象：device /dev/audio0 之后再录音，报 Audio device busy。

- 根因：shutdown()（上半身在最后一个句柄关闭时调用）只拆了硬件，没清理 reserved/running/configured。reserved 一旦置位再无人清，之后任何 reserve() 都返回 -EBUSY。

- 解决：在 shutdown() 里复位这三个状态位——这是唯一可靠的会话结束钩子。

④ stop 之后整机假死（两阶段排查，是本次最曲折的一个问题）

- 现象：录音日志一切正常（overruns=0），但 stop 之后板子再无任何响应，连 uname -a 都不回。约 1/3 会话必现，间歇性。

- 第一阶段：audio_stop() 先把会话置为 AUDIO_STATE_DRAINING 再调用下半身 stop()（audio.c:692），只有 AUDIO_CALLBACK_COMPLETE 能转回 OPEN（:1558）；主机侧 nxrecorder 的录音线程收到 AUDIOIOC_STOP 后故意不退出循环，注释写明 “we will loop until AUDIO_MSG_COMPLETE is received”。于是补上该回调。

- 第二阶段（关键）：补上后成功率上升但偶发卡死依旧。继续追查发现真正的根因是阻塞发送：

  - AUDIO_CALLBACK_COMPLETE 最终走到上半身的 file_mq_send()，其优先级取 CONFIG_AUDIO_BUFFER_DEQUEUE_PRIO，该宏在 audio.c:66-68 默认值为 1，而 nxrecorder 打开消息队列时没有 O_NONBLOCK——队列满时该发送会阻塞。

  - 而调用现场是：录音线程停在 AUDIOIOC_STOP ioctl 内部（即我们的 stop() 里），CLI 主线程停在 pthread_join 上，没有任何人在排空那个队列。队列一旦恰好满，发送永不返回 → 假死。这解释了它的间歇性——取决于那一刻队列里恰好堆了多少条待处理消息。

- 最终解决：把 AUDIO_CALLBACK_COMPLETE 改为投递到低优先级工作队列异步发送（work_queue(LPWORK, ...)）。任务上下文中阻塞是合法的，且 stop() 能立即返回、应用随即恢复排空队列。这正是 NuttX 框架自己给 lower-half 建议的形态：enqueuebuffer 可以 “add it to a queue for processing by a background thread or worker task”（audio.c:1450）。

- 经验：在别人的调用路径上同步回调，风险比看起来大。file_mq_send 默认是阻塞语义，“谁在排空这个队列”必须逐案推演；若答案是“没有人”，同步回调就是死锁。

⑤ 设备输出能力未声明

- 现象：工具跳过本设备（未在录音链路暴露，但影响放音验证）。

- 根因：getcaps 只声明 AUDIO_TYPE_INPUT。

- 解决：改为 AUDIO_TYPE_INPUT | AUDIO_TYPE_OUTPUT。

- ⑥ 二次会话被 HAL_BUSY 永久拒绝

- 现象：验证矩阵中 48kHz 立体声在第二次会话被拒，报 Receive_DMA failed: 2（HAL_BUSY），此后该方向再也无法启动。

- 根因：厂商 HAL_AUDPRC_DMAStop() 里的状态复位那一行被注释掉了（bf0_hal_audprc.c: “//haprc->State = HAL_AUDPRC_STATE_READY;”）。而 HAL_AUDPRC_Receive_DMA() 开头以 State == BUSY_RX 作为“该通道已在忙”的判据，于是 BUSY_RX 一旦留下就跨会话残留，下一次启动永远返回 HAL_BUSY。

- 解决：在 stop 路径里显式把 g_audprc.State[通道] 置回 HAL_AUDPRC_STATE_READY。

- 经验：读 HAL 不能只看它写了什么，也要看它注释掉了什么。被注释掉的那一行，往往是“厂商在自家 SDK 的调用序列里另有兜底、但在我们的序列下不成立”的地方。

- ⑦ 暂停后恢复采集失效（本轮主修，两阶段排查）

- 现象：录音中 pause 再 resume，resume 不报任何错（Receive_DMA 返回 OK），但此后一个半满中断都不来，文件大小正好停在暂停那一刻。第一次修复（让 resume 真正去调用 hw_start，而不是只置一个 running 标志）之后现象逐字不变——这才确定问题不是“忘了启动”。

- 根因：清场与重建不对称。hw_stop() 是破坏性拆解——它把 AUDPRC RX 通道配置写 0（HAL_AUDPRC_Clear_Adc_Channel）、软复位整个 AUDPRC 块（__HAL_AUDPRC_SRESET_START，采样率分频器随之丢失）、清掉 codec ADC 通道；而 hw_start() 只做“使能”，从不重建这些配置。于是 DMA 被挂到一条 AUDPRC 已经不认识、不再喂数据的通道上，中断自然不会来。

- 为什么只有 resume 坏：5 轮“全新会话”压力测试一直正常，是因为每轮都会重新走一次 CONFIGURE 重新编程；只有 resume 不重配，所以只有它坏。这个对照关系本身，就是定位根因最有力的一条线索。

- 解决：resume 改为像全新会话那样先重建再启动——用 priv 缓存的 samprate/nchannels/bpsamp 重新调用 hw_config_capture()/hw_config_playback()，放音侧另外重新预填 staging；并在 bsp_audio_hw.h 里把“hw_stop 是破坏性的、下次 hw_start 之前必须重新 config”写成显式契约。

- 实测：修复后 tp.pcm 由 49152 字节增至 188416 字节；resume 日志出现 capture config: 16000Hz 1ch 16bit → capture started；导出后分段统计，恢复段非零率 98.7%、稳态 RMS 27–33，是真实音频而非静音。

- 经验：stop 写成“深度拆解”、start 只写“使能”，是嵌入式驱动里很常见的隐性不对称。凡是 start 依赖的寄存器，都要回头问一句“上一次 stop 有没有把它清掉”——只把 stop 当作 start 的“顺序取反”来写，就会漏掉那些在 stop 里被顺手清掉的配置。

- ⑧ 放音停止调错了 HAL 函数

- 现象：放音停止调的是 HAL_AUDCODEC_DMAStop()，却把 AUDPRC 句柄传了进去。

- 根因：C 不做跨类型检查，两个 HAL 的句柄都是结构体指针，编译期完全看不出来；它能“跑”只是恰好没有踩到解引用差异。

- 解决：改为 HAL_AUDPRC_DMAStop(&g_audprc, HAL_AUDPRC_TX_CH0)，并同样清掉 BUSY_TX。

- 经验：跨 HAL 模块调用时，函数名里的模块前缀（AUDCODEC_ 与 AUDPRC_）就是类型契约，必须逐字核对。

- ⑨ 能力上报与可编程集合脱节

- 现象：getcaps 声称支持 8K/44.1K，而时钟表（g_adc_clk_xtal[] / g_audprc_div_xtal[]）里根本没有这两行。

- 根因：能力上报与 configure() 的实际校验脱节——这两个档位会在 configure() 阶段被 -EINVAL 拒掉，属于“先声明、后拒绝”的自相矛盾。

- 解决：收窄为 16K|48K，即时钟表里真实存在的两行。

- 验证：8K 请求现在得到干净的 unsupported capture rate 拒绝，且板子存活不受影响。

- 经验：能力上报必须是“可编程集合”的子集，否则上层工具的档位选择会落到一个必然失败的格子上。

- ⑩ 烧录产物陈旧，制造“改了却像没改”（工程流程问题，非驱动缺陷）

- 现象：修复 resume 后重跑验证矩阵，行为与修复前逐字一致，连“resume 之后没有 capture started”都一模一样。

- 根因：烧录脚本取的是 out/ 目录下当时的最新产物，而那一次编译发生在源文件落盘之前，产物比源码旧；直到下一轮增量编译才把修复编进去（产物大小 1451336 → 1451360 字节）。更麻烦的是 NuttX 的 uname 版本串来自某次编译时烘焙进去的 __DATE__/__TIME__，板上报的构建时间并不能反映固件新旧，反而进一步误导了判断。

- 解决：改为每次烧录前比对产物与源码的 mtime，并在脚本里打印产物大小与 md5 指纹。

- 经验：增量构建、缓存产物、不可靠的构建时间戳三者叠加，会制造“改了没生效”的假象。判断固件是否真的更新，只能依赖产物自身的指纹（大小与 md5），不能依赖版本串。

#### 3.4.5 应用 / 交互端设计

本阶段交付的是系统组件，交互端沿用 NuttX 自带的标准工具：

| 工具 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| nxrecorder | 录音 CLI（device / recordraw / stop） | 已启用，实测通过 |
| nxplayer | 放音 CLI | 需在 defconfig 中启用（一行），放音待喇叭到位后验证 |
| lvgldemo / fb | 图形能力演示（板级已启用） | 可用 |

不依赖额外硬件的验证通路：由于板载 /data 是 tmpfs（RAM），且没有文件传输通道，本项目通过串口 hexdump 把 PCM 导出到 PC 并重建为 WAV，使音频链路在没有喇叭的情况下也能被“听见”。经实测，256 KiB 音频约 28 秒可导出完毕。

#### 3.4.6 自定义 Skill

已沉淀 Skill 1 个（满足硬性要求）：

.claude/skills/nuttx-audio-lowerhalf-porting/SKILL.md

Skill 覆盖的内容：为新芯片/新板子移植 NuttX 音频 lower-half 的完整方法论——先找厂商参考驱动（照抄时钟表与上电时序）、上下半身结构体约定、audio_ops_s 填空要点、防爆音时序的启动/停止正逆序、enqueuebuffer 数据通路与回调方向、设备注册与路径约定；并附「非 git 工作树如何用 mtime 审计出全部改动文件」与「构建环境三个坑」等实用技巧。本次调试中新发现的 4 个驱动缺陷也已回写进该 Skill 的检查清单。

关于运行时 Skill（/data/agent/skills/）：本项目在音频底座之上确实把官方 AI Agent 引擎跑了起来（见 3.4.7），因此运行时的 Skill 体系也随之生效——Agent 启动时会向 /data/agent/skills/ 安装内置技能（weather.md、daily-briefing.md 等），真机日志里可以看到安装过程。同时，上述开发期 Skill 是 AI Coding 过程中固化下来的可复用方法论，符合「至少沉淀 1 个有效 Skill」的硬性要求。

#### 3.4.7 AI Agent 引擎移植（openvelaClaw）

目标：把 openvela 官方的端侧 AI Agent 引擎（packages/ai_agent，官网称 openvelaClaw）跑在 SF32LB52 上。官方 defconfigs/ 只覆盖 QEMU（arm64）、ESP32-S3（xtensa）、Gemini-S1（armv7-a）三块板，SF32LB52 是第四块，也是 armv8-m 上的第一块。

前置缺陷（影响所有参赛队）：apps/CMakeLists.txt:78 是 if(EXISTS packages/CMakeLists.txt)，而基础 manifest 的 packages 项目在当前工程里没有同步下来，该文件缺失，于是整棵 packages 树从不参与构建——组委会自己发的 app/hello_app 骨架（映射到 packages/demos/）同样编不进去。从 Gitee 的 open-vela/packages（dev-ai-contest-2026 分支）取回官方文件即解决；该文件只有两行实质内容，且同时打通 CMake 与 Kconfig 两道闸门（nuttx_add_subdirectory / nuttx_generate_kconfig），因为该树的 Kconfig 是代码生成的。

板级适配要点：网络栈——本板原本 # CONFIG_NET is not set（无网卡），Agent 需要 TCP/UDP/DNS/ICMP/netlib/cJSON，逐项开启；CONFIG_NETDEV_IFINDEX=y——getifaddrs()/freeifaddrs() 由 nuttx/libs/libc/net/Make.defs:37 用该开关守卫，被 network_manager.c 使用，不开会在链接期报 undefined reference；重通道全关——FEISHU/WEIXIN/MQTT/NODE/MCP 合计约 213 KB RAM；栈配置——defconfig 只追加基线里没有的符号，首次尝试重复定义了 DEFAULT_TASK_STACKSIZE 等 5 个符号（把板子的 16096 降成 4096），Kconfig 报 set more than once，且栈变小会在运行时变成极难查的崩溃。

两处工具链兼容性修复（厂商测试用的 xtensa / arm64 工具链比 arm-none-eabi-gcc 13.2.1 宽松，以下两处在 -Werror 下直接编译失败）：agent_loop.c:665 的 snprintf(reply, 512, "...%s", remind_msg) 中 remind_msg 最长 511 字节、前缀约 39 字节，触发 -Werror=format-truncation，源串改为 %.440s 以保留 512 字节的 reply 契约；skill_loader.c:449 的 %08x 配 uint32_t，而 arm-none-eabi 上 uint32_t 是 unsigned long 而非 unsigned int，触发 -Werror=format=，加 (unsigned) 转换（在 arm64/xtensa 上是空操作，故对官方平台同样正确）。按官方仓库既有约定（已有 fix_esp32s3.sh、fix_gemini_s1.sh 两个先例），这类无法用 defconfig 表达的改动做成补丁交付。

#### 3.4.8 IP 承载：给一块没有网卡的板子接上网

问题：这块板子上没有任何网卡——vendor 树里不存在 WiFi 驱动，芯片不带以太网 MAC，片内 USB 是 CDC ACM 串口（也就是控制台）。开箱状态是 CONFIG_NET 关闭、整板只有一条串口调试线。没有 IP，Agent 就够不到 LLM 端点。

选型：NuttX 树里现成的串口承载有两条。SLIP（nuttx/drivers/net/slip.c）走不通——Linux 5.14 起移除了内核 SLIP 支持，PC 侧没有对端。故选 PPP（apps/netutils/pppd 与 apps/examples/pppd）。

数据通路：板子 UART2（PA20 RX / PA27 TX）经三根线接 USB-TTL，USB-TTL 出现在 Windows 上成为 COM 口；Windows 侧一个纯用户态的 pyserial 脚本把 COM 口双向桥接到 TCP；WSL 侧用 socat 造出 PTY 交给 pppd，ppp0 起来后再由 iptables MASQUERADE 经 eth0 出网。之所以要绕这一圈：pppd 要开 /dev/ppp 并改 iptables，只能在 WSL 里跑；而 COM 口在 Windows 上。两侧刻意都不引入需要管理员权限或驱动的东西。两个 TCP 方向都实测过是通的（WSL 到宿主经默认网关、Windows 到 WSL 经 localhost 转发），脚本用自动探测的宿主地址——这个地址每次 WSL 重启都会变，不能写死。

板子侧有两条通路可选（这块板有两个 Type-C 口）。其一，芯片原生 USB（口 B，USB2.0 FS）——固件里 cdcacm_initialize() 把它注册成 /dev/ttyACM0，只需第二条 USB-C 线；软件侧已核对可通（nuttx/drivers/usbdev/cdcacm.c:2511 实现了 TCSETS，而本工程已开 CONFIG_SERIAL_TERMIOS），但尚未物理验证。其二，UART2 + 外部 USB-TTL——板子侧是 /dev/ttyS0，软件链路全环节已用真硬件验证。

这里有一段值得记下的弯路：最初只把线插在口 A（带 CH343 的那个），Windows 里枚举不到任何 0x38F4 设备，我们据此判断“芯片 USB 没有引出、只能走 UART2”，并把这个结论写进了文档。后来查板子官网规格页才发现口 B 接的就是芯片原生 USB——固件里早已把 /dev/ttyACM0 注册好，插上线就是一条现成的串口。结论下得比证据早了一步，已按实测边界改写。这也说明“枚举不到设备”和“设备未引出”是两回事，中间还差一次插线。

板侧 3 处改动：其一，apps/examples/pppd/pppd_main.c——上游这个例程只能连蜂窝模组，tty 写死 /dev/ttyS1，连接脚本是一段 AT+CGDCONT / ATD*99***1# 的拨号对话；直连一台 PC 时没有模组可拨，那段 chat 脚本会一直等不到 CONNECT 而超时。改为支持 pppd <tty> [<baud>] 走直连。为什么一定要能指定波特率：pppd() 只对 tty 做 open()，从不调 tcsetattr，链路跑的是驱动初始化时的速率；本板 CONFIG_UART_BAUD=1000000，而很多 USB-TTL（典型如 CP2102）最高只能到 921600，1M 根本产生不出来。其二，apps/netutils/pppd/ppp_conf.h——PPP_RX_BUFFER_SIZE 同时当两个用途，装一个完整 IP 包，以及在拆帧时装一个完整 AHDLC 帧；帧比包大：1500 的 MTU 加上协议与 FCS 字段，再算上 0x7e/0x7d 的转义膨胀（TLS 密文近似随机，约 0.8% 的字节要转义），实测尾部能到 1560 字节，1024 装不下。其三，vendor/sifli/chips/sf32lb52/Kconfig——驱动里 TCGETS/TCSETS 的代码已经写好且完整（sifli_uart.c:278,304），但被 #ifdef CONFIG_SERIAL_TERMIOS 包着，而后者依赖 ARCH_HAVE_SERIAL_TERMIOS，芯片 Kconfig 从未 select 它。这个能力一直存在，只是没被声明出来，于是运行时改不了任何串口的波特率；补一行 select 即可，无新增代码。

板级 defconfig 里两个容易踩的值：CONFIG_NET_TUN_PKTSIZE=1500——这个值就是链路 MTU，默认只有 296，会把一次 TLS 握手的证书切成二十个包；CONFIG_NETDB_DNSSERVER_IPv4ADDR=0xDF050505——板子的 pppd 不解析对端 IPCP 的 DNS 选项（ppp_conf.h 没有定义 IPCP_GET_PRI_DNS，整个 pppd 目录也没有一处调用 netlib_set_dns），DNS 必须静态给，不给就是 netdb 的默认值 10.0.0.1，而那个地址在本板上是 PPP 对端、不是解析器。另外不需要路由表：netdev_findby_ripv4addr() 在路由查找失败时回退到 netdev_default()，后者返回设备链表里第一个 UP 且非 loopback 的设备，ppp0 一 UP 就自动是默认出口。

上板才发现的三个陷阱：其一，pppd 必须后台跑——它是个不返回的阻塞循环，前台跑会把 nsh 控制台整个占死、直到复位为止无法再输入任何命令，正确写法是 pppd /dev/ttyS0 460800 &。其二，别去动 RTS——SF32LB52 没有专用复位引脚，复位是拿 USB-UART 桥的 RTS 控一个负载开关切 VCC 实现的（板子 README 有说明，screen/cu 会让芯片一直停在复位）；实测 pyserial 的默认行为在这块板上不会导致复位或掉电，因此桥脚本 open 后不碰 DTR/RTS，并验证过桥进程退出后板子照常运行。其三，设备名是 /dev/ttyS0 而非板子 README 写的 /dev/ttyS1——后者是 nsh 配置（多启用一路 UART3）下的编号，本工程只启用 UART1/UART2，真机实测就是 ttyS0。还有一层不对称要处理：板子的链路 MTU 是 1500，而 WSL 虚拟网卡只有 1280，不在 SYN 上夹住 MSS，板子会按 1500 发、转发到 eth0 时直接超 MTU，因此 ppp_up.sh 在 FORWARD 链两个方向都把 MSS 设成出口 MTU 减 40。

#### 3.4.9 ESP32-S3 WiFi 网关 + 本地模型：把 PC 从链路里拿掉（已真机验证）

动机：3.4.8 的 IP 承载需要一台 PC 当对端，板子因此离不开电脑——既不符合「多设备协同」的方向，也是评审最容易挑的一点。但对端只是一个标准的 PPP 服务端加 NAT，它没有理由必须是 PC。

做法：新增 board/sf32lb52_net/esp32s3_gateway/，由一块 ESP32-S3-DevKitC-1 跑 PPP 服务端 + NAPT，把板子接上 Wi-Fi。板子侧一行固件都不改：同一句 pppd /dev/ttyS0 460800 &，以前拨接在 USB-TTL 上的 PC，现在拨 S3。对端是谁，与板子无关——这正是 PPP 作为标准协议的价值。分工如下：

| 分工 | SF32LB52（openvela） | ESP32-S3 |
| --- | --- | --- |
| 角色 | Agent 编排 + 物理世界 I/O | 网络出口 |
| 承担 | 云端大模型对话、工具调用、音频采集 | PPP 服务端 + NAPT + WiFi STA |

为什么服务端要自己写：ESP-IDF 5.5.5 提供了 lwIP 的 PPP 服务端模式（CONFIG_LWIP_PPP_SERVER_SUPPORT），但整个树里已经没有任何 PPP 示例（旧的 pppos_client 已被移除，只剩一个客户端 helper），所以服务端一侧是照 esp_netif_ppp.h 手写的。

过程中发现并修掉的一处 ESP-IDF 缺陷：components/esp_netif/CMakeLists.txt 用 if(CONFIG_PPP_SUPPORT) 决定是否编译 PPP 胶水层，而 CONFIG_PPP_SUPPORT 只以「兼容性别名」的形式存在于生成的 sdkconfig.h（#define CONFIG_PPP_SUPPORT CONFIG_LWIP_PPP_SUPPORT）；CMake 的 if() 读的是从 sdkconfig 生成的变量，那里只有 CONFIG_LWIP_PPP_SUPPORT。于是这个判断恒为假，esp_netif_lwip_ppp.c 从不参与编译，直到链接期才报未定义引用。（顺手试过的另一种修法——自己在 Kconfig 里声明该符号——会让 confgen 额外写出一条 #define，与那个别名撞成重定义，在 -Werror 下直接编译失败。）最终改法是把该判断指向真正存在的符号，由 tools/fix_idf_ppp_gate.py 幂等完成。代码本身是完整的，开启它的那个开关写错了——与板子缺 ARCH_HAVE_SERIAL_TERMIOS（见 3.4.1）属于同一类缺陷。

当前状态：软件完成，idf.py build 通过（esp32s3 目标，产出固件 355 KB）；关键配置已在生成的 sdkconfig.h 里核对（LWIP_PPP_SERVER_SUPPORT=1、LWIP_IPV4_NAPT=1、LWIP_IP_FORWARD=1、PPP 阶段事件已开；VJ 头压缩、PAP/CHAP、LCP echo 按要求关闭），并核对到 esp_netif_lwip_ppp.c.obj 确实进入了构建产物。

且已在真机上验证了最没底的那一半。3.4.9 与 3.4.8 的关键差别在于对端换成了 lwIP 的 PPP 实现——对面不再是 Linux 的 pppd，而 NuttX 移植的 pppd 是否愿意与它谈成，是整条路线唯一真正的未知数。用「台架模式」（GATEWAY_UPLINK=n，只起 PPP 服务端、不开 Wi-Fi/NAPT）把它单独隔离出来，S3 对 PC 侧 pppd 做客户端，2026-09-18 实测通过：LCP 双向协商成功并正常收发 Echo；IPCP 分配地址 10.0.0.1（S3）/ 10.0.0.2（客户端）正确；ping 10.0.0.1 20 发 20 中、零丢包、平均 20 ms；满 MTU 通路成立（1472+28=1500 字节整帧、禁分片，3/3 通过），即一次 TLS 握手不会被切成多个包。三个细节尤其值得记录——pppd 提出的 CCP（压缩）、IPv6CP、VJ 头压缩分别被 S3 以 Protocol-Reject / ConfRej 拒绝，逐条对应 sdkconfig.defaults 里三个 =n，说明配置真的生效而非「看起来生效」；这也同时确认了默认的 GATEWAY_PPP_PASSIVE=y（S3 被动监听、由板子主动发起）方向正确，无需重烧。完整协商日志原文与复现命令见 docs/ESP32-S3网关台架实测证据.md。

且「板子 ↔ S3」最后一跳也已在真机打通（同日）：三根杜邦线（S3 GPIO17/18 ↔ 板子 PA20/PA27 + GND），板子上仍是零改动的 pppd /dev/ttyS0 460800 &。板子 Agent ask 一句 → 请求（系统提示+工具表 15.5 KB）经 PPP 进 S3 → S3 上的本地 llama2.c 模型生成 → 12.4 s 返回 576 字符并显示在板子上；全程无 PC、无互联网。S3 重启后板侧 pppd 6.9 s 自动重拨（早先「S3 重启要重跑 pppd」的提示对这版板侧固件不成立）。日志原文与本次实测逼出的三个修复（HTTP 分段接收、KV 缓存越界隐患、PPP 监控任务时间单位）见 docs/ESP32-S3网关台架实测证据.md。尚未验证的只剩一项：Wi-Fi 上行 + NAPT 转发（板子经 S3 上公网），只差一次 Wi-Fi 凭据的填入。

且 Wi-Fi 上行 + NAPT 转发也已在真机验证（同日，至此 3.4.9 无未验项）：S3 连上 2.4 GHz 热点拿到地址后，板子 ping 223.5.5.5 四发四中、0% 丢包、平均 80 ms——板子的报文经三根线上的 PPP 进入 S3，被 NAPT 翻译成 WiFi 侧报文上公网，回程原路返回；期间本地模型端点持续在线，云端模型与本地模型对板子是同一个地址的两种后端。这一步还逼出并修复了一个真实故障（提交 ac6f6fb）：WiFi 驱动每建立一条 AMPDU 接收 BA 会话，就从高优先级任务直接往控制台打一行 ROM 日志（无标签、不受日志级别控制），把 460800 波特率下只有 44 ms 余量的 2 KB UART 接收环挤爆，PPP 帧被覆写后链路死亡（板子看到 peer asked to close the session）——修复是关掉 AMPDU RX（对 460800 波特 PPP 毫无收益）+ 接收环扩到 8 KB（约 170 ms 余量），修复前该配置 30 秒内必然掉线，修复后会话稳定。日志原文见 docs/ESP32-S3网关台架实测证据.md §七。

#### 3.4.10 云-端自适应路由：一个端点，两个模型，按连通性自动选

动机：3.4.9 之后 S3 既是网络出口、又是本地模型服务端，但板子要换后端仍需一句 set_llm——要么云端、要么本地。真正顺手的形态是：板子只认一个地址，由网关自己决定这一问去哪。

做法：板子侧继续 set_llm http://10.0.0.1/v1 auto local（末位参数只是占位），S3 上的 net_cloud.c 对每个请求按如下规则分流：

| 请求的 model 名 | 上行状态 | 谁回答 |
| --- | --- | --- |
| local / stories260K | 任意 | 本地模型（显式点名） |
| 其它（如 auto） | 在线 | 云端大模型（model 字段在途中改写；API key 由 S3 侧加，不下发板子） |
| 其它（如 auto） | 断网 / 云端失败 | 本地模型（自动降级，秒级判定，不等超时） |

策略刻意选择连通性而不是「判断题目难不难」：0.26M 的参数规模没有判断能力，而网关确切知道互联网在不在。两条通道都是真模型，没有假装——本地那条只会写儿童故事，但它在断网时确实把这套系统的问答流程延续下去。

实现上，espllm 组件开了两个可选钩子（espllm_set_router 与 espllm_set_status_provider），网关注册后即接管请求分流与状态页扩展；GET / 同时升级为自刷新仪表盘（手机连同一热点即可打开，实时显示路由计数、最近提问、上行与 PPP 状态、RSSI）。凭据仍只进被 gitignore 的 sdkconfig（tools/set_cloud.py 交互式输入，不回显）。

真机实测（2026-09-18，真云真 key）：其一，云端在线时板子 ask 「What is edge computing?」7.5 s 返回 271 字节连贯回答（PC 侧直连的中文提问对照 3.5–4.7 s 应答）。其二，关掉热点后 S3 日志打出 no uplink -- the local model answers (offline mode)，板子照样收到回答（本地模型的故事体），账本记 offline→local——降级不等于失能：链路、Agent、问答流程全活着，只是答案质量诚实地降下去。其三，热点恢复后板子问新问题，7.5 s、230 字节云端连贯回答，账本回 cloud ok。另做确定性失败注入（请求不带 model 字段 → 云端必 400 → 本地接住，账本 fail→local），降级的「失败」侧与「断网」侧都验证到。

实测逮住的一个真 bug（提交 c756cb4）：改写模型名会让请求体变长（"auto"→"mimo-v2.5-pro"），而发送时沿用了原始长度，JSON 被截掉 9 字节，云端一路 400、固件静默降级——功能表面可用，云端腿其实从未生效。修复后日志给出铁证：model "auto" -> "mimo-v2.5-pro" (79 -> 88 B body) → Certificate validated → cloud answered in 3.5 s。完整原样日志见 docs/ESP32-S3网关台架实测证据.md 第八节。另记两个操作层面的坑：板子的 Agent 会缓存相同问题（连问同一句第二次 latency=0ms，演示每轮须换新问法）；PC 上关闭串口等于按 S3 的复位键（FT232 的 RTS 接了 EN），排查时别把它当成固件崩溃。

### 3.5 系统测试与结果分析

#### 3.5.1 测试环境

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发板 | 思澈科技 SF32LB52-DevKit-LCD（Cortex-M33） |
| 系统分支 | openvela dev-ai-contest-2026 |
| 工具链 | arm-none-eabi-gcc 13.2.1 |
| 构建配置 | vendor/sifli/boards/sf32lb52/sf32lb52_devkit_lcd/configs/nsh |
| 烧录 | sftool 0.2.5，UART @1Mbps，NOR 偏移 0x12010000 |
| 串口控制台 | UART1 @1000000 8N1（板载 CH343 USB-UART 桥，主机侧 COM5） |
| 测试工具 | nxrecorder（NuttX 自带） |
| 屏幕 / 喇叭 | 均未连接（验证不依赖二者） |

#### 3.5.2 功能测试

| # | 测试项 | 方法 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备节点注册 | ls /dev | 出现 audio0 | ✅ 通过 |
| 2 | 能力查询 | nxrecorder 的设备协商 | 正常识别为输入设备 | ✅ 通过 |
| 3 | 参数配置 | recordraw 触发的 CONFIGURE | capture config: 48000Hz 2ch 16bit | ✅ 通过 |
| 4 | 硬件上电与 DMA 挂载 | 同上 | capture started (staging 16384 B, circular) | ✅ 通过 |
| 5 | 数据采集完整性 | stop 时的 overrun 计数 | overruns=0（零丢包） | ✅ 通过 |
| 6 | 长时间连续采集 | 30 秒连续录音后查 overrun 计数与文件大小 | overruns=0，落盘 1,048,576 字节 | ✅ 通过 |
| 7 | 数据落盘 | ls -l /data | 1048576 字节 PCM | ✅ 通过 |
| 8 | 会话后系统存活 | stop → q → uname -a | 正常返回 NuttX 0.0.0 … arm nsh，多轮会话未再假死 | ✅ 通过 |
| 9 | 音频内容有效性 | 分块回传后分析采样值 | 峰值 32715 / RMS 285.8 / 52.4 万样本中 52.1 万非零，波形平滑连续 | ✅ 通过 |
| 10 | 可听性 | 导出 WAV 后在 PC 播放 | 可正常播放，内容为连续环境声 | ✅ 通过 |
| 11 | 放音通路 | nxplayer playraw | 待 4Ω 喇叭到位后验证 | ⏳ 未测 |
| 12 | 采样率 8K 干净拒绝 | recordraw … 8000 | unsupported capture rate，板子存活 | ✅ 通过 |
| 13 | 16kHz 单声道采集 | recordraw 1 16 16000 | 131072 字节，overruns=0 | ✅ 通过 |
| 14 | 48kHz 立体声采集 | recordraw 2 16 48000 | 409600 字节；修复⑥后二次会话不再被 HAL_BUSY 拒 | ✅ 通过 |
| 15 | 暂停 / 恢复 | 录音中 pause 2 秒再 resume | 恢复后 capture config → capture started；文件 49152 → 188416 字节 | ✅ 通过 |
| 16 | 恢复段音频有效性 | 串口导出后分段统计 | 恢复段非零率 98.7%、稳态 RMS 27–33，非静音 | ✅ 通过 |
| 17 | 多轮会话压力 | 5 轮 open→record→stop→close | 5/5 全部完成，板子存活，未再假死 | ✅ 通过 |

#### 3.5.3 性能与资源占用（实测）

| 指标 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flash 占用 | 1451364 B / 16 MB = 8.65%（含音频驱动） | 增量约 +2.2 KB（相对未含驱动的基线） |
| SRAM 占用 | 88224 B / 512 KB = 16.83% | 其中 16 KiB 为音频双半暂存区（g_stage，位于 .bss） |
| PSRAM 占用 | 0 B | 未使用 |
| 驱动代码量 | 约 2059 行（含头文件） | — |
| 单次拷贝开销 | 8 KiB / 256 ms ≈ 32 KiB/s | 相对 DMA 传输本身可忽略 |
| 采集丢包率 | 0（overruns=0） | 48kHz/2ch/16bit 持续采集期间 |
| 数据完整性 | 262144 字节落盘，与预期一致 | 33 个 8 KiB 缓冲 |

关于时延与功耗：本阶段未测量端到端音频时延（需专用声学测试装置）与功耗（需功率计），故不提供相关数据，不以估算值充数。

#### 3.5.4 可靠性与稳定性

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 连续会话 | 多次 nxrecorder 会话（打开→配置→采集→停止→关闭）后设备可重复使用，无状态残留；stop 后板子始终可响应 |
| 长时间连续采集 | 30 秒连续录音全程 overruns=0（零丢包），验证了缓冲区接力与中断服务在长时间运行下的稳定性 |
| 异常路径 | 修复前累计暴露了 10 类失败（见 3.4.4），其中 stop 后假死为间歇性；修复后连续多轮会话未再复现 |
| 无屏运行 | 屏幕未连接的情况下系统正常启动并完成全部音频测试——LCD 初始化在独立异步任务中（configs 层再套一层 worker 任务），失败仅记录日志 |
| 数据完整性 | 1,048,576 字节录音经串口分 32 块回传，逐块校验字节数，合计 1,048,576/1,048,576 完整（100% 无损） |
| 遗留 | 放音链路未做实机出声验证（缺 4Ω 喇叭），详见 3.7.3 |
| Agent 固件上的音频回归 | 两轮录音 overruns 均为 0，落盘 933,888 / 745,472 字节 |
| Agent 反复启停的堆占用 | 三次启停后均为 2,098,576 字节，无泄漏；总堆 8.7 MB 余 6.6 MB |

无屏验证矩阵（8 阶段，全程串口驱动、不依赖屏幕与喇叭）最终 8/8 全部通过：设备注册与能力上报、8K 干净拒绝、16kHz 单声道、48kHz 立体声、暂停/恢复、5 轮会话压力、收尾完整性。修复前该矩阵为 7/8，唯一失败项即为上述第 ⑦ 条。

矩阵中最能说明稳态质量的一项是长时间连续采集：30 秒录音全程 overruns=0（零丢包），落盘 1,048,576 字节，经串口分块回传后逐块校验字节数一致，导出为 WAV 在 PC 上可正常播放。暂停/恢复的另一项补充验证是：恢复瞬间的瞬态与冷启动瞬态同形（窗口 RMS 2224.0 与 2223.6、峰值同为 32715；历史已验收录音开头亦为 2222.1），说明它是 ADC 通路使能的固有咔哒声，而不是 resume 引入的新缺陷——换句话说，修复后的 resume 在行为上等价于一次全新启动。

#### 3.5.5 AI Agent 引擎（第 2 层）实测

构建产物 nuttx.bin 2,229,560 字节，md5 77bff8fd5312bfa6bb8e7981665d8d9d；对比基线（仅含音频驱动的 nsh 固件 1,451,508 字节）Agent 增加约 778 KB。资源占用 flash 13.03%（16 MB）、sram 29.24%（512 KB）。运行期内存：free 报 Umem 总量 8.7 MB（512 KB SRAM + 8 MB PSRAM，CONFIG_MM_REGIONS=2），PSRAM 已在堆内，无需额外动作。Agent 注册为 NSH 内置命令 { "ai_agent", 100, 32768, ai_agent_main }，栈 32 KB。

真机启动：存储、消息总线、记忆库、会话管理器、LLM 路由、工具注册、Skills 系统依次初始化，全部 rc=0；36 个工具注册完成（web_search、fetch_url、read/write/edit_file、cron_*、music_*、feishu_* 等）；内置技能安装到 /data/agent/skills/。set_llm 写入成功，端点解析正确：token-plan-cn.xiaomimimo.com:443/v1/chat/completions，模型 mimo-v2.5-pro。网络管理器启动时报 [netmgr] Timed out waiting for network——正是缺 IP 的表现，与第 3 层的结论互相印证。

LLM 端点侧另做了独立验证：OpenAI 兼容接口 https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1/chat/completions 以 Authorization: Bearer 鉴权、mimo-v2.5-pro 模型返回 HTTP 200；响应的 reasoning_content 字段被 Agent 的解析器原生支持（llm_parse.c:381）。

两项回归（在已烧录的 Agent 固件上实测）。其一，新增的 PPP/TUN/DNS 配置没有碰坏音频：第 2 层往 defconfig 里加了网络全栈、TUN 设备、DNS 服务器与 termios 支持，这些都是全局配置，有影响既有驱动的可能，所以专门回归了一次——在 Agent 固件上跑 nxrecorder 录音两轮，分别落盘 933,888 与 745,472 字节，两轮都是 overruns=0（零丢包），stop 之后板子照常响应。日志见 docs/audio-evidence/回归-ai_agent固件-音频未受影响.log。

其二，Agent 反复启停的堆占用是稳定的，没有泄漏。Agent 退出后堆占用停在约 2.1 MB（冷启动时是 378 KB），一度怀疑是泄漏，于是连跑三次启停：基线与三次启停后的堆占用都是 2,098,576 字节，完全一致，说明这是首次使用后保留的固定结构而非累积泄漏。8.7 MB 总堆中剩余 6.6 MB 可用。日志见 docs/audio-evidence/ai_agent-反复启停堆占用.log。

#### 3.5.6 IP 承载（第 3 层）实测

PC 侧每一环都拿真硬件跑过（下列为分环节验证；UART2 那条路线只差物理接线）。WSL 到 Windows 宿主 TCP：两个方向对打，通。Windows 串口桥 COM 到 TCP 双向：桥接板子控制台，从 WSL 发 uname -a，板子执行并把结果送回。socat 的 TCP 到 PTY：与桥串起来跑上面那条，通。pppd 协商与数据面：WSL 内两个 PTY 对接跑两个 pppd，LCP/IPCP 协商成功，ppp0/ppp1 起来（MTU 1500），跨链路 ping 3/3 零丢包。板子 /dev/ttyS0 可打开：pppd /dev/ttyS0 460800 通过。CONFIG_SERIAL_TERMIOS 生效：同一条命令打印出 at 460800 baud，若不补 3.4.8 里那行 select，这里只会跑 1000000。pppd 内置命令与直连模式：pppd -h 打印出补丁写入的用法。pppd 后台运行：pppd ... & 之后 ps 能看到 pppd /dev/ttyS0 460800 挂在信号量上、nsh 照常可用。

端到端实测（2026-09-18）：已跑通，且只用一根 USB 线。板子有两个 Type-C 口：口 A 带板载 USB-UART 桥（CH343），承载 UART1 控制台与 ROM 下载；口 B 是芯片原生 USB（USB2.0 FS），固件把它注册成 /dev/ttyACM0。把 PPP 放在口 B 上，就不需要 USB-TTL、也不需要外接任何排针。实测：板子 ppp0 拿到 inet addr:10.0.0.2；ping 223.5.5.5 返回 56 bytes time=130.0 ms；Agent 报 [netmgr] Found iface ppp0 addr 10.0.0.2 与 All network services started!；TLS 握手 [vela_tls] Handshake OK: TLSv1.2 / TLS-ECDHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256；真实对话返回 157 字节、finish=end_turn；工具调用 [tools] Executing tool: get_current_time 正常。对照组：补上这条承载之前，同一份固件报的是 [netmgr] Timed out waiting for network。完整日志见 docs/AI-Agent端到端实测证据.md。

第 4 条路线（对端换成 ESP32-S3，S3 侧已实测，2026-09-18）：上面各环节的对端都是 PC；3.4.9 把对端换成一块 ESP32-S3，也就是说链路两端都是嵌入式实现（板侧 NuttX 移植的 pppd，对侧 lwIP 的 PPP 服务端），这是整条路线唯一真正没底的地方，用台架模式单独隔离出来测掉了。接法是：S3 烧台架固件（GATEWAY_UPLINK=n、PPP 走 UART0、日志输出关闭，以便把这个口让给数据流），经 FT232 桥到 PC，PC 侧用 ppp_up.sh 起客户端，地址对调——服务端占 10.0.0.1、客户端拿 10.0.0.2。实测结果：LCP 双向协商成功并正常收发 Echo；IPCP 地址分配正确；pppd 提出的 CCP、IPv6CP、VJ 头压缩分别被 Protocol-Reject / ConfRej 拒绝，逐条对应 sdkconfig.defaults 里三个 =n；数据面 ping 10.0.0.1 二十发二十中、零丢包、平均 20 ms；满 MTU（1472+28、禁分片）三发三中；发起方向确认为「板子主动发起、S3 被动监听」，即默认配置正确。把这项单独先测的价值在于：以后 Wi-Fi 转不发、板子接线对不对，出问题都可以排除掉「两边的 PPP 实现根本谈不拢」这个最贵的可能。同日接线后，「板子 ↔ S3」最后一跳也已真机打通：板子 Agent 的 ask 请求（15.5 KB，系统提示+工具表）经三根线上的 PPP 进入 S3，S3 的本地模型生成 576 字符回答，12.4 s 原路返回并显示在板子上——至此路线 4 的协同部分全部实测通过（S3 侧同刻日志：answered: 576 chars in 10.0 s, 26.3 tok/s）；S3 重启后板侧 pppd 6.9 s 自动重拨。Wi-Fi 上行 + NAPT 转发（板子经 S3 上公网）随后也实测通过：S3 连 2.4 GHz 热点后，板子 ping 223.5.5.5 四发四中、零丢包、平均 80 ms，期间本地模型端点持续在线（过程逼出并修复 AMPDU ROM 打印挤爆 PPP UART 接收环的真实故障，见 3.4.9 末段）。这条路线随后又加上云-端自适应路由：板子侧继续只认一个地址（model 用 auto），S3 按连通性决定云端还是本地作答——实测云端 7.5 s / 271 字节连贯回答、断网自动降级（账本 offline→local）、恢复自动回切（账本 cloud ok），详见 3.4.10 与台架证据第八节。完整协商日志原文与复现命令见 docs/ESP32-S3网关台架实测证据.md。

实测中发现并如实记录的两个限制：其一，板子每次复位或重新烧录后，PC 侧的 COM 口会打不开，需要把那条线物理拔插一次——可稳定复现。加了 USB 探针后看到 Windows 在反复对端点 0x83（CDC 的中断通知端点）发 CLEAR_FEATURE(HALT)，也就是该端点一直处于 stall 状态，很可能是 usbser 建立通知管道失败导致端口不可用；已定位到这一层，未继续修。其二，/data 是 tmpfs，重启后 set_llm 写入的配置需要重设。

### 3.6 AI-Native 开发说明

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | 约 90%（口径：驱动两个源文件约 1778 行中，约 1600 行由 AI 工具生成后经人工审校；架构决策、寄存器配置取舍、真机调试结论由人主导） |
| 使用的 AI 工具 | Claude Code（主力）、ZCode |
| MCP 工具使用情况 | 桌面控制类工具（用于查看设备管理器状态、辅助硬件诊断）；命令行烧录工具（自建 sftool 调用） |
| Skills 使用与新增情况 | 新增沉淀 1 个：nuttx-audio-lowerhalf-porting（方法论 + 11 个实战缺陷清单）；开发过程中反复调用 |
| Token 使用总量 | 未做精确统计（未接入 MiMo 控制台），故不提供估算数字 |

AI 工具对开发效率的提升：

- 代码生成：约 1778 行驱动代码的初稿在数小时内完成，人工投入集中在审校与真机调试。

- 源码考古：AI 高效完成了对 NuttX 音频框架（nuttx/audio/audio.c 约 2000 行）、SiFli HAL（audcodec/audprc/dma）与 nxrecorder 应用的交叉阅读，定位到 audio_stop() 的 DRAINING 握手语义、HAL_ASSERT 的 while(1) 实现、Config_RChanel 的 case 0/1 分支约定等关键事实——这些若靠人工逐行阅读，耗时将是数倍。

- 调试加速：把“逐步插桩 + 对照实验”的诊断流程自动化，四轮内定位到 4 个静默缺陷。

遇到的问题与解决方式：

- AI 会“合理推断”出错误结论。 例：AI 曾判断“在 stop() 里归还缓冲会导致消息队列阻塞死锁”，据此改掉了正确实现，反而引入新问题；最终通过阅读 nxrecorder 源码中“loop until AUDIO_MSG_COMPLETE”的注释推翻了该判断。教训：涉及框架契约的判断必须回到源码求证，不能采信“听起来合理”的解释。

- AI 无法替代硬件反馈。 全部 4 个关键缺陷都是“编译通过、上板才炸”，且失败方式为静默。AI 的价值在于快速读源码与生成候选修复，但“板子有没有输出”只能靠实测。

- 应对方式：确立“任何结论都要有证据行号”的纪律，并在文档中区分“已验证”与“未验证”——本报告 3.5 节对未测项均明确标注。

### 3.7 总结与展望

#### 3.7.1 成果总结

- 为 openvela 的 SF32LB52 平台从零实现了板载音频子系统，填补了官方板级支持中音频驱动的空白，设备以标准 /dev/audio0 暴露，可用通用接口访问。

- 录音链路在真机上完整跑通并有量化数据：30 秒连续采集全程 overruns=0（零丢包），落盘 1,048,576 字节；分 32 块经串口回传、逐块校验字节数，完整率 100%；导出为 WAV 后已在 PC 上实际播放，确认波形真实有效（峰值 32715 / RMS 285.8）。

- 定位并修复了一个间歇性整机假死——根因是驱动在 stop() 中同步回调上层、而该回调会向一个“此刻无人排空”的消息队列做阻塞发送。修复方式是把回调改由低优先级工作队列异步发送。该问题现象与代码无关、纯属时序竞态，是本项目调试难度最高的一个缺陷。

- 适配难点 11 项逐条记录，其中 5 项为编译期不可见的静默缺陷——这些是最有复用价值的部分，已沉淀为 Skill。

- 交付物完整可复现：源码、4 处生产仓改动的 apply.sh 与标准 diff、构建与验证脚本、验证清单、完整技术文档齐备；评委 clone 后执行一条命令即可完成集成并构建（并附仓/树一致性自动校验，确保交付物真的可编译）。

- 把官方 AI Agent 引擎（openvelaClaw）移植到了 SF32LB52——官方 packages/ai_agent/defconfigs/ 只覆盖 QEMU / ESP32-S3 / Gemini-S1，SF32LB52 是第四块，也是 armv8-m 上的第一块。固件 2,229,560 字节，flash 占用 13.03%、sram 29.24%；真机启动完成，36 个工具注册、Skills 装载、set_llm 写入成功。

- 为一块没有任何网卡的板子补上了 IP 承载。这是“要跑 Agent 就必须先有 IP，而这块板子连一张网卡都没有”逼出来的工作：vendor 树里没有 WiFi 驱动、芯片不带以太网 MAC、片内 USB 是 CDC ACM 串口（也就是控制台）。SLIP 因 Linux 5.14 起移除内核支持而不可用，故选 PPP over UART2。板侧 3 处改动中有一处是芯片 Kconfig 从未声明 ARCH_HAVE_SERIAL_TERMIOS——驱动里 TCGETS/TCSETS 的代码其实一直写好了，只是被这道开关挡住、导致运行时改不了任何串口的波特率；补一行 select 即可，无新增代码。PC 侧刻意不引入任何需要管理员权限或驱动的东西。除 UART2 那三根线之外，全链路均已用真硬件验证。

- 顺带修掉了一个挡住所有参赛队的构建缺陷：基础 manifest 里的 packages 项目未同步，导致 apps/CMakeLists.txt:78 的 if(EXISTS packages/CMakeLists.txt) 不成立，整棵 packages 树从不参与构建——组委会自己发的 app/hello_app 骨架（映射到 packages/demos/）同样编不进去。

#### 3.7.2 应用前景与商业价值

目标受众：以 SF32LB52 为代表的中低功耗 AIoT 设备开发者——智能穿戴、蓝牙音频终端、AI 陪伴设备、家居语音助手。这类设备普遍面临“芯片能力强、系统侧驱动缺失”的处境，本作品的方法论与代码可直接复用于同芯片的其他板型（该系列另有 LCHSPI-ULP、黄山派等衍生板，共用同一颗芯片与音频子系统）。

商业价值：

- 降低平台门槛：音频是语音交互的物理前提。补齐这一环后，开发者可直接在 openvela 上做语音类产品，无需从寄存器啃起。

- 可复用的适配方法论：本作品沉淀的 Skill 与缺陷清单，可显著缩短同类芯片的适配周期。

- 成本极低：整机音频能力仅需开发板本身（押金 50 元，提交作品后全额退还），放音可选配 5 元级 4Ω 喇叭，具备规模化落地的成本基础。

- 生态贡献属性：驱动以 Apache 2.0 开源，具备向 openvela 上游合入的形态（结论与方法论对同系列芯片通用）。

#### 3.7.3 不足与未来工作

如实说明当前不足：

- 放音链路尚未实机验证：驱动侧放音通路（configure_playback / 上电时序 / DMA 发送 / 防爆音时序）已实现并通过编译与符号验证，但因缺少 4Ω 喇叭，尚未完成实机出声测试，故本报告不宣称放音可用。

- 端到端时延与功耗未测：缺少专用测试装置（声学时延、功率计），故不提供数据。

- 采样率支持有限：仅支持 16kHz / 48kHz 两个家族（均由 48MHz 晶振分频）；44.1kHz 家族需音频 PLL，未实现。

- 语音通道未打通，且已查清堵在哪里：Agent 的默认语音后端走 Vela 媒体框架（media_recorder），该框架建在 FFmpeg + PFW 插件之上（frameworks/multimedia/media/），CONFIG_MEDIA 依赖 LIB_FFMPEG——在 armv8-m 上把整套媒体守护进程移植过来是另一个独立工程，不是本次工期能覆盖的；另外语音还需要云端 ASR/TTS 凭据。因此本作品只承诺文本对话，语音通道如实标为未完成，不宣称「你好，openvela」已可用。

- tmpfs 容量需注意：板载可写分区为 RAM 中的 tmpfs，本次 16kHz 单声道录音在约 1 MiB 处即停止增长，长时间高采样率录制需改用更大分区或外接存储。

- 原生 USB 通路有两个已知限制（端到端本身已跑通，见 3.5.6）：其一，板子每次复位或重新烧录后 PC 侧的 COM 口会打不开，需要把线物理拔插一次，可稳定复现——探针显示 Windows 反复对 CDC 的中断通知端点（0x83）发 CLEAR_FEATURE(HALT)，该端点一直 stall，很可能是 usbser 建立通知管道失败所致，已定位到这一层但未继续修；其二，/data 是 tmpfs，重启后 set_llm 的配置要重设。另一条通路（UART2 + USB-TTL）软件链路已验证，未做物理联调——因为原生 USB 那条已经够用。

未来工作（按优先级）：

- 完成放音实机验证与防爆音复核 —— 接入 4Ω 喇叭，验证出声质量与有无爆音（首次上板正是检验逐行对齐的防爆音时序的时机）。

- 扩充双器件协同的模型矩阵 —— 路线 1（原生 USB）与路线 3（三根杜邦线 + ESP32-S3 网关）均已真机验证：板子问/S3 本地模型答、板子经 S3 的 Wi-Fi 上公网全部实测通过，协同底座闭环。下一步是给 S3 端本地模型加量化（int8 量化器与封装格式已规划，见 esp32s3_common/tools/fetch_model.py 的模型表），把 stories260K 换成更大的英文模型或中文模型。

- 打通 Agent 的语音通道 —— 路径已探明：需要把 FFmpeg + PFW + 媒体守护进程移植到 armv8-m，之后 media_recorder 的音频源才能落到本作品的音频驱动上；再叠加云端 ASR/TTS 凭据。届时才谈得上「你好，openvela」。

- 补齐 44.1kHz 支持 —— 需要引入音频 PLL 并重新生成时钟表。

- 让音频设备名符合生态约定 —— 目前驱动注册为 /dev/audio0。生态约定是 /dev/audio/pcm0c 与 /dev/audio/pcm0p 这一对（官方 Gemini-S1 板即如此注册，AGENT_AUDIO_CAPTURE_DEV 与 AGENT_AUDIO_PLAYBACK_DEV 的默认值也是这两个路径，nxrecorder/nxplayer 会自动扫描 /dev/audio/ 目录）。受硬件单实例约束（codec、PA 使能线、暂存区都是单例），改造需要在两个设备视图之间做互斥，已在本次适配中把方案论证清楚，列为下一步。

- 提升长时间录制能力 —— 板载 tmpfs 容量有限，可改为写入 NOR 上的文件系统分区或外接存储。

## 附录 A：评审维度对照

| 评审维度（分值） | 本作品对应内容 |
| --- | --- |
| 技术难度（30） | 3.2 系统方案设计（双器件协同、缓存一致性、暂存区架构）；3.3 核心算法与技术原理（时钟表、防爆音时序、DMA 中断通路）；3.4 系统实现（含 11 项适配难点逐条记录，4 项为静默缺陷）；3.4.7 AI Agent 引擎移植（官方支持的第四块板、armv8-m 上第一块）；3.4.8 IP 承载（无网卡板子的 PPP over UART2，含一处“能力一直存在只是没被声明”的 Kconfig 缺口）；3.5 系统测试（真机量化数据） |
| 产品创新性（20） | 2 摘要；3.1.3 创新点（架构创新 + 无喇叭验证通路 + 完整缺陷清单沉淀）；作品主张——填掉官方定位与官方驱动之间的空白，并把官方 Agent 引擎接上去 |
| 项目完整度（20） | 3.5 系统测试与结果分析（音频 8/8 回归、Agent 真机启动、IP 承载全链路实测）；三层交付各自带一键集成脚本与标准 diff；自动化验证脚本；唯一未闭环项（UART2 接线）如实标注 |
| AI 开发（10） | 3.6 AI-Native 开发说明（AI 代码占比、工具、Skills 沉淀、经验教训）；3.4.7 移植官方 Agent 引擎本身 |
| 商业潜力（10） | 3.7.2 应用前景与商业价值 |
| 展示效果（10） | 演示视频（含真机录音过程与电脑端音频回放）、由 hexdump 导出的可播放 WAV 证据、Agent 在板子上启动并对话的实录 |

## 附录 B：可复现步骤

# 1) 拉取工程并集成驱动
repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_434_TinyMind \
  -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_434_TinyMind.xml
repo sync -c -j8
bash contest2026_434_TinyMind/board/sf32lb52_audio/apply.sh

# 2) 构建
source build/envsetup.sh
lunch vendor/sifli/boards/sf32lb52/sf32lb52_devkit_lcd/configs/nsh
m -j8          # 产物 out/sifli_sf32lb52_devkit_lcd_nsh/nuttx.bin

# 3) 烧录（sftool，NOR 偏移 0x12010000）
sftool -c SF32LB52 -p <串口> -b 1000000 \
  --before default_reset --after soft_reset \
  write_flash --verify nuttx.bin@0x12010000

# 4) 验证（串口 1000000 8N1）
nsh> ls /dev                         # 应出现 audio0
nsh> nxrecorder
nxrecorder> device /dev/audio0
nxrecorder> recordraw /data/test.pcm
nxrecorder> stop
nxrecorder> q
nsh> ls -l /data                     # 应出现数万至数十万字节的 .pcm

对端替代方案（ESP32-S3 网关）：把 PC 换成一块 ESP32-S3-DevKitC-1，板子那侧一字不改。S3 侧（ESP-IDF v5.5.5）：tools\menuconfig.bat 里填 Wi-Fi SSID / password（凭据只进被 gitignore 的 sdkconfig，不进仓库）→ tools\build.bat → tools\flash.bat COMx；接线 S3 TX GPIO17→PA20 / RX GPIO18→PA27 / GND→GND（不要接 VCC）；板子仍是同一句 pppd /dev/ttyS0 460800 &。构建位置有个坑：ESP-IDF 的 CMake 探测编译器时会起 cmd.exe 子进程，而 cmd 拒绝以 UNC 路径为当前目录，因此若工程位于 \\wsl.localhost\ 共享路径上，链接会以 Permission denied 失败；tools\build.bat 检测到 UNC 根时会自动镜像到 %USERPROFILE%\esp32s3_gateway_build 再构建，sdkconfig 与 build/ 排除在拷贝之外，凭据与增量产物都不会丢（改代码请改仓库，镜像目录里的改动会在下次构建时被覆盖）。台架模式（GATEWAY_UPLINK=n，只起 PPP、不开 Wi-Fi/NAPT）用于在接线之前单独验证两边的 PPP 实现能否谈成，不需要 Wi-Fi 凭据。

## 附录 C：开源许可

本项目遵循 Apache License 2.0。详见各源文件头部声明。